ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 11

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1/ Khi cho xe dừng tại chỗ trong thời gian dài mà không tắt máy thì tay số đang ở:

a	Số 1.		b	Số 2.		c	Số 0.		d	Số 3.

2/ Động cơ đốt trong đặt ở trước buồng lái thì:

a   Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn động cơ

b   Lái xe chịu ảnh hưởng của nhiệt thải động cơ

c   Tầm quan sát mặt đường bị hạn chế

d   Khó khăn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng

3/ Nhiệm vụ của li hợp là:

a	  Ngắt và nối  momen từ động cơ đến hộp số

b	  Ngắt và nối  momen từ động cơ đến trục các đăng.

c	  Ngắt, nối và truyền momen từ động cơ đến bánh xe.

d	  Ngắt, nối và truyền momen quay từ động cơ đến hộp số.

4/ Động cơ đốt trong đặt ở trong buồng lái:

a   Lái xe quan sát mặt đường dễ

b   Tiếng ồn động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

c    Nhiệt thải động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

d   Dễ dàng cho việc chăm sóc, bảo dưỡng động cơ

5/ Động cơ đốt trong bố trí ở đuôi ô tô:

a   Thường áp dụng cho xe du lịch, xe khách

b   Hạn chế tầm nhìn lái xe

c   Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn

d   Dễ làm mát động cơ

6/ Bộ phận nào cho phép 2 bánh xe quay với vận tốc khác nhau khi ôtô chuyển động trên đường không thẳng, không phẳng?

a	Hộp số.	b	Truyền lực các đăng.	      c	Bộ vi sai	      d	Truyền lực chính.

7/ Đặc điểm nào sau đây không thuộc đặc điểm của động cơ xe máy?

a	Số lượng xilanh ít.							b	Có công suất lớn.

c	Li hợp và hộp số bố trí trong một vỏ chung.	d	Thường làm mát bằng không khí.

8/ Động cơ đốt trong dùng trên ô tô thường có đặc điểm nào sau đây?

a	Kích thước và trọng lượng nhỏ gọn.		b	Thường làm mát bằng nước.

c	Có tốc độ quay cao.						d		Cả a,b,c.

9/ Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực:

a	Truyền, biến đổi momen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động.

b	Truyền và biến đổi momen quay từ động cơ tới bánh xe chủ động.

c	Biến đổi momen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động.

d	Truyền momen quay từ động cơ tới bánh xe chủ động.

10/ Truyền lực các đăng có nhiệm vụ:

a	Biến đổi momen quay.

b	Truyền momen quay từ  hộp số đến cầu chủ động.

c	Truyền momen quay từ  li hợp đến hộp số .

d	Thay đổi hướng truyền momen.

11/ Trên ôtô, động cơ được bố trí:

a	Ở giữa xe.		b	Ở đuôi xe.		c	Ở đầu xe.	d		Cả 3 phương án trên.

12/ Trong hệ thống truyền lực của xe ôtô bộ phận nào thay đổi hướng truyền momen từ phương dọc xe sang phương ngang xe?

a	Li hợp. 		b	Hộp số.			c	Bộ vi sai.		d	Truyền lực chính.

13/ Chọn công suất của động cơ phải thoả mãn quan hệ nào sau đây?

a	NĐC  =(NCT+NTT)/K				b	NĐC =( NCT + NTT)*K

c	NĐC =( NCT - NTT)*K			d	NĐC =( NTT * NCT)*K

14/ Hộp số là bộ phận nối giữa:
       a   ĐC với máy công tác.			b    Li hợp với cầu xe.

c   ĐC với li hợp.				d    Li hợp với truyền lực các đăng.

15/  Trong nguyên tắc ứng dụng ĐCĐT:Khi tốc độ máy công tác không bằng tốc độ quay của ĐC:

a    Nối thông qua hộp số.		b     Nối thông qua dây đai.

c    Nối thông qua xích.			d     Cả ba phương án.